# LOCALIZADORES FORAMINALES ELECTRÓNICOS

Carlos Alberto Spironelli Ramos

A determinação do comprimento de trabalho é uma das mais importantes etapas da terapia endodôntica, consistindo no momento pelo qual o comprimento do dente é mensurado, indicando o limite apical de instrumentação, dado fundamental para o cálculo do comprimento de trabalho.

Embora o canal radicular principal esteja limitado pelo forame apical, também conhecido como forame maior, o ponto de menor diâmetro deste canal é usualmente encontrado na constrição apical, igualmente chamada de forame menor, localizando-se, em média, aproximadamente 1mm aquém do forame apical, podendo, ainda, variar sua posição de zero à 4mm do forame. Didaticamente, este ponto encerra o tecido pulpar, comunicando-o ao tecido periodontal apical . Os procedimentos operatórios em Endodontia deverão estar contidos em um limite tal que não causem danos aos tecidos periapicais, favorecendo a cura e reparação desta área após o tratamento. Aceita-se, portando, que a constrição apical deva ser o limite ideal de instrumentação e obturação.

Algumas técnicas de determinação do comprimento de trabalho foram descritas e aferidas cientificamente, entre as quais a sensibilidade táctil digital, métodos fundamentados em análise radiográfica e métodos eletrônicos, cada uma utilizada isoladamente ou em conjunto, fato que, segundo alguns autores, proporcionaria mais segurança à indicação de um limite apical de instrumentação.

O presente trabalho pretende discutir a evolução dos localizadores foraminais eletrônicos e suas aplicações clínicas na endodontia moderna.